# Задание на электроснабжение. Редакция 2

Дата выдачи: 14.03.2026

Объект: производственный корпус №3, площадка «Северная».

Редакция выпущена взамен редакции 1 от 02.11.2025 в связи с добавлением

участка окраски.

## Нагрузки

Установленная мощность объекта — 320 кВт.

Расчётная мощность — 244 кВт.

Категория надёжности электроснабжения — первая.

## Точка подключения

Подключение от трансформаторной подстанции ТП-7, ячейка №4.

Напряжение питающей сети — 0,4 кВ.

## Резервирование

Для потребителей первой категории предусматривается второй ввод от ТП-9.